# ԳԼՈՒԽ 2 – ԷԿԳ-ի և առիթմիաների հիմունքներ

## 2.1. ԷԿԳ-սիգնալի ֆիզիոլոգիան

Էլեկտրասրտագրությունը (ԷԿԳ) գրանցում է սրտի համախմբված էլեկտրական ակտիվությունը։
Ստանդարտ ԷԿԳ-ում առանձնացվում են հետևյալ բաղադրիչները.

- P ալիք – նախասրտերի ապաբևեռացում

- QRS համալիր – փորոքների արագ ապաբևեռացում

- ST հատված և T ալիք – փորոքների վերաբևեռացում

- RR ինտերվալ – հարակից QRS համալիրների միջև ընկած ժամանակը (սրտային ցիկլ)

Նորմալ սինուսային ռիթմը բնորոշվում է՝

- կայուն RR ինտերվալներով (ֆիզիոլոգիական տատանումների սահմաններում),

- QRS համալիրի կայուն ձևով,

- P, QRS և T ալիքների փոխկապակցվածությամբ։

## 2.2. Առիթմիաների հիմնական տեսակները

Սրտային ռիթմի լայնորեն տարածված խանգարումներ.

- Սինուսային տախիկարդիա և բրադիկարդիա (ռիթմի արագացում կամ դանդաղում)

- Էքստրասիստոլիա (միայնակ կամ զույգ վաղաժամ նետումներ)

- Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա (անհետևողական ռիթմ, P ալիքի բացակայություն)

- Վրիպած ծագման տախիկարդիաներ՝ նախասրտային և փորոքային

- Անանցանելիության բլոկադաներ (ինտերվալների փոփոխություն, համալիրների բացթողում)

Առիթմիաները արտահայտվում են ինչպես RR ինտերվալների փոփոխությամբ, այնպես էլ QRS ձևի կամ P/T ալիքների ձևախախտումով։

## 2.3. ԷԿԳ-ի ավտոմատ վերլուծություն

Ավտոմատ ԷԿԳ մշակման տիպիկ ալգորիթմը ներառում է՝

- Նախնական ֆիլտրացիա (աղմուկի, հիմային տեղաշարժի հեռացում)

- QRS համալիրների հայտնաբերում

- RR ինտերվալների և մորֆոլոգիական պարամետրերի չափում

- Ռիթմի և առանձին համալիրների դասակարգում

- Բժշկի համար հաշվետվության կազմավորում

Ժամանակակից մոտեցումները ներառում են՝

- դասական մեթոդներ (օր.՝ Pan–Tompkins),

- մեքենայական ուսուցման և խորքային նեյրոցանցերի տեխնիկաներ։

Սակայն վերջինները հաճախ պահանջում են մեծ հաշվարկային ռեսուրսներ և դժվար են բացատրվում, ինչի պատճառով բազիս-տարբերակները (օր․՝ Ուոլշ–Ադամարի փոխակերպում) ունեն առավելություններ պարզության և արագության շնորհիվ։